ICS 67.160.20

X 51

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

葡萄浓缩汁

Concentrated grape juice

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

- 前    言

本标准由SB/T10200-93修订为国家标准，并参考了CODEX STAN 83-1981。

本标准由中国食品发酵工业研究院和中国商业联合会提出。

本标准由全国食品工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准批准实施时SB/T 10200-93废止。

- 葡萄浓缩汁

  - 范围

本标准规定了葡萄浓缩汁的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于新鲜、成熟的葡萄为原料，经压榨、沉淀、过滤、浓缩等工艺加工而成的浓缩葡萄汁。

本标准不适用于加糖类的浓缩葡萄汁。

  - 引用标准

GB/T 4789.21 食品卫生微生物学检验　冷冻饮品、饮料检验

GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定

GB/T 5009.12 食品中铅的测定

GB/T 5009.13 食品中铜的测定

GB 7718 食品标签通用标准

GB 10790 软饮料的检验规则、标志、包装、运输、贮存

SB/T 10203 果汁通用试验方法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用本标准。

    - 葡萄原汁　grape juice

属于未发酵但可发酵原汁，供直接食用，系采用机械方法由质量好、成熟葡萄制取，仅用物理方法保存，果汁可以是浑浊的，也可以是清澈的。

    - 葡萄浓缩汁 concentrated grape juice

是不发酵产品但加水复原后可以发酵，比供应直接食用的原汁体积缩小50%以上，只能用物理方法保存，可以是清汁的，也可以是浊汁的。浓缩过程是用物理方法脱水，产品中可溶性固形物的含量在20℃条件下，用折光仪检定，不少于30%。

  - 分类

根据产品的性状特点分：

清汁型：汁液清澈透明，无杂质，无沉淀。

浊汁型：汁液浑浊均匀状，允许有少量沉淀，但不得有杂质和明显的晶体。

  - 技术要求

    - 原料

应选用新鲜、成熟的葡萄，不得使用腐烂变质及用病害的葡萄。

    - 感官要求

应符合表1的规定。

表1　感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 具有该品种产品应有的色泽，并随浓缩度的提高，色泽随之加深。 |
| 质地 | 清汁：清澈，无杂质，无沉淀。 浊汁：浑浊均匀，允许有少量沉淀，但不得有杂质和明显的晶体析出。 |
| 香气 | 具有典型的葡萄水果香。 |
| 滋味 | 加水复原成原汁后，滋味纯正柔和，酸甜适口，无异味。 |
| 杂质 | 不允许有肉眼可见的外来杂质，不得含有果梗、果皮及碎屑。 |

    - 理化指标：

应符合表2的规定。

表2　理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 可溶性固形物体积分数，% ≧ | 30 |
| 以下指标均以加水复原后可溶性固形物为15%时测定为准 |  |
| 总酸(以酒石酸计)，% ≧ | 0.6 |
| 总砷(以As计)，mg/L ≦ | 0.4 |
| 铅(以Pb计)，mg/L ≦ | 0.6 |
| 铜(以Cu计)，mg/L ≦ | 10 |

    - 微生物指标

应符合表3的规定。

表3　微生物指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 细菌总数/ cfu/mL ≦ | 100 |
| 大肠菌群/ MPN/100mL ≦ | 3 |
| 致病菌(沙门氏菌、志贺菌、金黄色葡萄球菌) | 不得检出 |

  - 检验

    - 感官检验

      - 色泽

取50g均匀浓缩汁于100mL烧杯中，置于明亮处，用肉眼观察其色泽。

      - 质地及杂质

取均匀的浓缩汁50g于250mL烧杯中，加适量水摇匀复原为原汁，用肉眼观察其形态及有无杂质。

      - 香气及滋味

将浓缩汁稀释后，嗅其香气，品尝其滋味。

    - 理化检验

      - 可溶性固形物：按SB/T 10203执行。

      - 总酸：按SB/T 10203执行。

      - 总砷：按GB 5009.11规定的方法测定。

      - 铅：按GB 5009.12规定的方法测定。

      - 铜：按GB 5009.13规定的方法测定。

      - 微生物指标：按GB/T 4789.21规定的方法进行检验。

  - 检验规则

    - 由同一批原料、同一班次、同一条生产线生产的同一品种为一批。

    - 每批中随机抽取2%的塑料桶件，每桶取500g，按本标准规定进行检验，经检验合格，由生产厂质检部门签发合格证书，合格的产品方可出厂。

    - 检验项目中，感官指标、可溶性固形物、总酸、微生物指标为必检项目，其他为不定期抽检项目。

    - 对检验结果中不合格项目，可以从该批货中抽取两倍样品进行复检，若复检结果仍有一项指标不符合本标准要求，则判定为该批产品不合格。

    - 菌落总数、大肠菌群和致病菌中的一项不合本标准，判为不合格产品，不应复验。

  - 包装、标志、运输、贮存

    - 包装可以是大包装，也可以是小包装。

    - 包装材料和容器必须按照GB 10790第5章规定执行。

    - 标志按照GB 7718规定执行。

    - 运输、贮存必须按照GB 10790第5章规定执行。

    - 在0℃~5℃的冷藏条件下。