ICS 67.160.20

X 51

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

猕猴桃浓缩汁

Concentrated kiwi juice

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

- 前    言

本标准由SB/T10201-93修订为国家标准。

本标准由中国食品发酵工业研究院和中国商业联合会提出。

本标准由全国食品工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

- 猕猴桃浓缩汁

  - 范围

本标准规定了猕猴桃浓缩汁的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于新鲜、成熟适度的猕猴桃为原料，经榨汁、分离、浓缩等工艺加工而成的猕猴桃浓缩汁。

本标准不适用于加糖类的猕猴桃浓缩汁。

  - 引用标准

GB/T 4789.21 食品卫生微生物学检验　冷冻饮品、饮料检验

GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定

GB/T 5009.12 食品中铅的测定

GB/T 5009.13 食品中铜的测定

GB 7718 食品标签通用标准

GB 10790 软饮料的检验规则、标志、包装、运输、贮存

GB 10791 软饮料原辅材料的要求

SB/T 10203 果汁通用试验方法

  - 分类

根据产品的性状特点分：

清汁型：汁液清澈透明，无杂质，无沉淀。

浊汁型：汁液浑浊均匀状，允许有少量沉淀，但不得 杂质和明显的晶体。

  - 技术要求

    - 原辅材料

符合GB 10791的要求。

    - 感官要求

应符合表1规定。

表1　感官要求

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 清汁型 | 浊汁型 |
| 色泽 | 黄棕色或淡黄褐色，久贮后色稍深 |  |
| 质地 | 澄清透明、无沉淀悬浮物 | 浑浊状久置后允许存少量果肉沉淀 |
| 香气及滋味 | 具有猕猴桃浓缩汁应有的香气和滋味，无异味 |  |
| 杂质 | 不允许存在 |  |

    - 理化指标：

应符合表2的规定。

表2　理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 可溶性固形物(20℃折光计)，% ≧ | 40 |
| 维生素C，mg/100g ≧ | 100 |
| 苯甲酸钠 | 符合GB 2760规定 |
| 总砷(以As计)，mg/L ≦ | 0.4 |
| 铅(以Pb计)，mg/L ≦ | 0.6 |
| 铜(以Cu计)，mg/L ≦ | 10.0 |

    - 微生物指标

应符合表3的规定。

表3　微生物指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 细菌总数/ cfu/mL ≦ | 100 |
| 大肠菌群/ MPN/100mL ≦ | 3 |
| 致病菌(沙门氏菌、志贺菌、金黄色葡萄球菌) | 不得检出 |

  - 检验

    - 感官检验

      - 色泽

取50g混合均匀的猕猴桃浓缩汁于100mL烧杯中，置于明亮处，用肉眼观察其色泽，另取10g猕猴桃浓缩汁样品，用蒸馏水稀释至原汁后观察其形态，有无杂质。

      - 香气及滋味

将猕猴桃浓缩汁稀释至原汁后，嗅其香气，尝其滋味，检查有无异味。

    - 理化检验

      - 可溶性固形物：按SB/T 10203规定的方法测定。

      - 维生素C：按GB/T 5009.86规定的方法测定。

      - 苯甲酸钠：按GB/T 5009.29规定的方法测定。

      - 砷：按GB/T 5009.11规定的方法测定。

      - 铅：按GB/T 5009.12规定的方法测定。

      - 铜：按GB/T 5009.13规定的方法测定。

      - 微生物指标：按GB/T 4789.21规定的方法进行检验。

  - 检验

    - 由同一批原料、同一班次、同一条生产线生产的同一品种为一批。

    - 每批中随机抽取2%的塑料桶件，每桶取500g，按本标准规定进行检验，经检验合格，由生产厂质检部门签发合格证书，合格的产品方可出厂。

    - 检验项目中，感官指标、可溶性固形物、微生物指标为必检项目，其他为不定期抽检项目。

    - 对检验结果中不合格项目，可以从该货批中抽取两倍样品进行复检，若复检结果仍有一项指标不符合本标准要求，则判定为该批产品不合格。

    - 菌落总数、大肠菌群和致病菌中的一项不合本标准，判为不合格产品，不应复验。

  - 包装、标志、运输、贮存

    - 包装可以是大包装，也可以是小包装。

    - 包装材料和容器必须按照GB 10790第5章规定执行。

    - 标志按照GB 7718规定执行。

    - 运输、贮存必须按照GB 10790第5章规定执行。

    - 在0℃~5℃的冷藏条件下。