《G.DAPS-4地震数据采集系统检验项目及技术指标》

（修订稿）编制说明

一、任务来源

根据油标委字[2006]4号文《关于印发2006年石油天然气行业标准制修订项目计划的通知》的要求,《G.DAPS-4 地震数据采集系统检验项目及技术指标》行业标准由胜利石油管理局物探公司负责修订。

二、起草工作的简要过程

按照标准修订工作程序的要求,我们成立了由侯念利任组长、张 栋、梁贵红、王丙金为组员的标准修订工作小组；收集了近几年以来的仪器运行资料,结合厂家提供的出厂指标及《G.DAPS-4 地震数据采集系统检验项目及技术指标》SY/T6390-1999行业标准,进行了相应项目的调正,在此基础上完成了修订稿和编制说明的起草工作。简要过程如下：

（一）制定工作运行计划,设计调查表格,收集基础资料（2006年3月～2006年3月）

（二）征求修订意见（2006年4月1日～2006年4月20日）

在标准修订过程中,我们广泛征求了有关技术人员的意见,同时将初稿送交技术监督科有关技术负责同志、生产技术科及仪器中心有关技术负责同志进行了审核,并对其进行了分析、归纳、整理,形成了最后的标准修订稿,在广泛征求意见后,又组织有关人员针对提出的意见对标准进行了修订。

（三）采纳合理意见,修改完善征求意见,形成修订稿（2006年4月21日～2006年4月30日）。

三、确定标准主要技术内容的依据

（一）修订标准的指导思想

在设备运行过程中,对仪器的检验测试至关重要,是进行正常地震生产的必要保证,使用中的地震仪器应进行常规的日检查、月检查和年检查。随着外部市场的不断拓宽,投入使用的G.DAPS-4仪器迫切需要一个规范任何工区使用条件的标准。因此非常有必要进一步的修订《G.DAPS-4 地震数据采集系统检验项目及技术指标》行业标准,使G.DAPS-4仪器在实际生产中更适应各种复杂工区的技术要求,该标准的修订将对石油行业使用的G.DAPS-4地震数据采集系统的日、月、年检项目及测试技术指标要求起到重要的规范和指导作用。

（二）主要修订内容及依据

本标准统一规定了G.DAPS-4 地震数据采集系统的日检、月检和年检项目及技术指标,适用于G.DAPS-4地震数据采集系统的日、月、年检项目的测试及该系统的使用和技术管理。在所有的调整项目中,都参照了《G.DAPS-4地震数据采集系统检验项目及技术指标》行业标准-SY/T6390-1999,同时也结合了我们近几年的实际使用情况,并根据物探行业生产实际进行了修订。在日检的检波器脉冲测试项目中,增加了对检波器脉冲一项的具体要求,具体要求如下：

a) 排列接收道数在1000道以上三维施工时,正式生产前可采用分时段方式录取；

b) 各道工作正常,同类型检波器波形一致,相位差在±2ms以内；

c) 同类型检波器脉冲振幅差小于20%；

d) 遇特殊地域或不可克服的干扰造成的不正常道在日检记录上注明原因。

随着物探行业日趋发展和实际需要,大观测系统高精度三维越来越成为一种趋势,再加上现在各地区的工、农业快速发展,地表条件和工农关系越来越复杂化。对于G.DAPS-4仪器来说做一张合格的检波器脉冲已经很困难,就近几年的使用情况,仅检波器脉冲一项就往往需要2-3个小时左右,这就缩短了有效放炮时间,降低了工作效率,不利于生产需要。因此在生产前采用分时段方式录取,就可以提前将先好的排列做检波器脉冲,这样就缩短了查排列到录取检波器脉冲的总时间,提高了工作效率。同时为了适应各种复杂的地表条件,排列中采取了不同类型检波器混合使用的方法,所以标准中增加了同类型检波器这一前提。在月检项目中,去掉了采样率为4ms时,对应的所有测试及技术指标,因为随着勘探的发展,像4ms这样低的采样率,根本就不适合现在勘探发展的实际需要,自1995年G.DAPS-4引进以来4ms采样也从未使用过。在年检项目中,增加了对磁带机进行读／写数据校验测试,这样就可以对主机与磁带机的传输及磁带机误码率进行检测,提高数据质量的可靠性；增加了用测试台对随机抽取的10个采集站,选用1ms采样率和24dB前放增益进行测试,与仪器主机测试的相应结果进行对比,验证年检结果的正确性与可靠性；去掉了2.3.2项中外部信号振荡器测试项,因为内部信号测试,即谐波畸变以非常精确达到此标准的采集站,对地震波信号不会产生畸变,故不会影响地震资料,因此不必要2.3.2项。SY/T6390-1999中没有把以上情况考虑进去,所以对其进行了修订,使之更加符合各种复杂地形,复杂施工设计。

（三）参考文献

《G.DAPS-4系统技术手册》

《G.DAPS-4地震数据采集系统检验项目及技术指标》SY/T6390-1999行业标准

四、技术经济分析论证预期的经济效益

本标准为G.DAPS-4地震数据采集系统的技术规程,它规范了此仪器的技术指标,是获得高质量、高精度原始资料的保障,为检验仪器在使用过程中的稳定性提供科学的依据,对石油勘探行业将会取得很好的经济效益。

五、贯彻实施标准的措施和建议

贯彻实施标准应该建立一套完整的奖惩制度,对不严格执行标准的施工单位和个人进行实质性的处罚；如果姑息放任、处罚不严,势必给施工单位和操作人员造成思想上的麻痹,容易酿成质量事故。对严格执行标准的施工单位和个人进行实质性的奖励,提高执行标准的自觉性和习惯性,避免不必要的经济损失。

《G.DAPS-4 地震数据采集系统检验项目及技术指标》

标准起草工作组

2006年04月30日