ICS 29.020

J07

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

工业机械电气设备 通用抗扰度要求

Electrical equipment of Industrial machines-General immunity requirements

（征求意见稿）

(完成日期:2006-04-14)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语	2

4 性能判据	2

5 试验条件	3

6 产品文件	4

7 适用性	4

8 抗扰度试验要求	4

- 前    言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业机械电气系统标准化技术委员会（SAC/TC231）归口。

本标准起草单位：×××

本标准主要起草人：×××

工业机械电气设备  通用抗扰度要求

  - 范围

本标准规定了工业机械电气和电子设备及系统的抗扰度要求。

本标准适用于还没有专用的产品或产品类抗扰度标准的电气和电子设备及系统或电气设备及系统部件，其额定电压不超过1000V a.c.或1500V d.c.,额定频率不超过200Hz。

在有相关的专用产品或产品类电磁兼容(EMC)抗扰度标准的情况下,产品标准或产品类标准在各方面将优先于本通用标准。

本标准规定的工业机械电气和电子设备及系统的抗扰度要求，是为保证工业机械电气和电子设备及系统具有合适的抗扰度电平。但是，这些抗扰度电平不涉及一些在任何场所可能出现的概率非常低的极端情况。

本标准的抗扰度试验并未包括所有的电磁骚扰现象，仅考虑与本标准有关的那些骚扰现象。

本标准对所考虑到的每一种端口都规定了试验要求。

注1：本标准不包括对安全方面的考虑。

注2：在一些特殊情况下，可能会出现骚扰电平超过本标准规定的试验电平的情况。例如安装在靠近GB4824中规定的ISM设备处的工业机械电气系统或在靠近电气系统处使用手持式发射机。在这些情况下，可能必须要采取专门的减缓措施。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 4824-2001 工业、科学和医疗（ISM）射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值（CISPR 11:1997,IDT）

GB 9254-1998 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法（CISPR 22:1997,IDT）

GB/T17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 （IEC 61000-4-2:1995,IDT）

GB/T17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验（IEC 61000-4-3:1995,IDT）

GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（IEC 61000-4-4:1995,IDT）

GB/T 17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验（IEC 61000-4-5:995,IDT ）

GB/T 17626.6-1998 电磁兼容试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度（IEC 61000-4-6:1996,IDT）

GB/T 17626.8-1998 电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验（IEC 61000-4-8:1993,IDT）

GB/T 17626.11-1999 电磁兼容试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验( IEC 61000-4-11:1994,IDT)

GB/T 4365 中及GB 4824 中确定的术语适用于本部分。

  - 术语

- 端口  port

- 规定的设备与外部电磁环境的特定界面（见图1 ）。

过程测量和控制端口

信号端口

接地端口

直流电源端口

设 备

外壳端口

交流电源端口

- 端口的例子

- 外壳端口enclosure port

- 电磁场可以辐射透人或影响设备的物理边界。

- 电缆端口cable port 
      设备与导线或电缆连接的端口。例如，用于传递数据的信号端口。

- 功能接地端口functional earth port 
信号、控制或电源端口除外的，连接到大地但不是为了安全用电的电缆端口。

- 信号端口signal port 
设备上连接有传递数据信息的导线或电缆的端口。例如数据总线、通信网络和控制网络。

- 电源端口power port 
为设备或辅助设备供电的导线或电缆与该设备相连接的点。

  - 性能判据

由于本标准所涉及的电气设备或系统品种繁多，因此难以规定精确的判据来评价抗扰度试验的结果。
    如果由于进行本标准规定的试验而使电气设备或系统变得不安全或有危险，则应认为该电气设备或系统的试验是失败的。
    在抗扰度试验期间，或由于试验结果的需要，工业机械电气设备制造商应提供设备功能的说明和性能判据的定义，并根据下述判据记录在试验报告中。

    - 性能判据A

在试验期间和试验之后，电气设备应按预定方式连续运行。当电气设备按预定方式使用时，其性能降低或功能丧失不允许低于制造商规定的性能水平。性能水平可以用允许的性能丧失来代替。如果电气设备制造商没有规定最低性能水平或允许丧失的性能，则二者均可从产品说明书和产品文件中得到，或者在电气设备按预定的方式使用时，从用户的合理期望中得出。

    - 性能判据B

在试验之后，电气设备应按预定方式连续运行。当电气设备按预定方式使用时，其性能降低或功能丧失不允许低于制造商规定的性能水平。性能水平可以用允许的性能丧失来代替。在试验期间，允许性能降低，但实际工作状态或存储的数据不允许改变。如果电气设备制造商没有规定最低性能水平或允许丧失的性能，则二者均可从产品说明书和产品文件中得到，或者在设备按预定的方式使用时，从用户的合理期望中得出。

    - 性能判据C

允许暂时丧失功能，只要这种功能可自行恢复或者可以通过操作控制器来恢复。

  - 试验条件

电气设备应在符合正常使用的最敏感的工作方式下进行试验。应变动电气设备的布置以获得与典型使用和实际装置一致的最大敏感度。
    如果电气设备是系统的一部分，或者可以连接辅助设备，那么设备在进行试验时应连接数量最少且有代表性的辅助设备，以便按类似于GB 9254 的规定来使用端口。
    如果电气设备制造商的技术规范特别要求外部保护装置或措施，并已在用户使用手册中明确做出规定，则应在具有外部保护装置或措施的情况下进行试验。
    试验期间的布置和工况都应准确地记录在试验报告中。对电气设备的每一项功能未必都能进行试验，在这种情况下，要选择最关键的工况来试验。
    如果电气设备有许多类似的端口，或许多端口有类似的连接，那么应选择足够数量的端口来模拟实际工作状态，以保证涉及所有不同类型的终端。
    应在电气设备产品规定的温度、湿度和气压范围内，以额定电源电压进行试验，除非基础标准另有规定。

  - 产品文件

在按本标准的要求进行试验期间或试验之后，如果制造商要使用其自身的技术规范来评定EMC性能合格水平或EMC 性能降低情况，则要在提供给用户的产品文件中说明。

  - 适用性

抗扰度评估试验的应用取决于具体的电气设备，设备的布置，设备的端口，设备的技术水平和工作状态。应根据表1～表5 对电气设备的有关端口进行试验，并且仅在有关端口存在时进行试验。可以根据具体电气设备的电气特性和用途来确定哪些试验是不适当和不必要的，在这种情况下，要在试验报告中记录不进行电气试验的决定和理由。

  - 抗扰度试验要求

本标准涉及的设备抗扰度试验要求是按端口逐一给出。

试验应以完全确定的和可重复的方式进行。

试验应以单个的试验依次逐项进行，试验顺序是任意的。

在表1～表5中所列出的基础标准会提供有关试验、试验发生器、试验方法和试验总体布置的说明。

本标准给出了实际应用时需要的修改或补充信息。

- 外壳端口抗扰度试验

| 序号 | 环境现象 |  | 试验指标 | 基础标准 | 注释 | 性能判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 工频磁场 |  | 50，60 Hz 30A/m | GB/T17626.8 | 应该在适当的供电频率下进行试验，当打算只在具有其中一个频率供电的区域中使用设备时，则仅对该频率进行试验。见注1 | A见注2 |
| 1.2 | 射频调幅电磁场 |  | 80～1000 MHz 10 V/m 80 AM(1kHz) | GB/T17626.3 | 规定的试验值是未调制的载波的有效值。见注3和注4 | A |
| 1.3 | 静电 放电 | 接触放电 | ±4 kV | GB/T17626.2 | 见基础标准中关于接触和/或空气放电试验的适用范围 | B |
|  |  | 空气放电 | ±8 kV |  |  | B |
| 注1：只应用于设备中包含有对磁场敏感的装置。 注2：对于CRT，可接受的图像抖动取决于字符的大小，并按以下公式对1A/m的试验电平进行计算： J=（3C+1）/40 式中：抖动J和字符尺寸C的单位为mm。 因为抖动正比于磁场强度，因此可以用其他的试验值进行试验，再恰当地外推到最大的抖动值上。 注3：ITU广播段87MHz～108MHz、174MHz～230MHz和470M～790MHz除外，那些频段上的试验值为3V/m。 注4：在有些非欧洲国家，传导和辐射射频试验之间的过渡频率是在26MHz～80MHz的范围内任选的。在这些国家试验的起始频率可低于80MHz，但不低于26MHz。也请参见表2～表5（分别见表中2.1、3.1、4.1和5.1）。 |  |  |  |  |  |  |

- 信号端口抗扰度试验

| 序号 | 环境现象 | 试验指标 | 基础标准 | 注释 | 性能判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 射频共模 | 0.15～80 MHz 10V 80% AM(1kHz) | GB/T17626.6 | 见注1、注2、注3和注5。规定的试验值是未调制的载波的有效值 | A |
| 2.2 | 快速瞬变 | ±1kV 5/50 Tr/Th ns 5 重复频率kHz | GB/T17626.4 | 见注3 使用容性耦合夹 | B |
| 2.3 | 浪涌（冲击） 线—地 | 1.2/50(8/20) Tr/Th ns ±1 kV(开路压) | GB/T17626.5 | 见注4和注6 | B |
| 注1：试验值也可以按注入150Ω负载的等效电流来确定。 注2：ITU广播段47MHz～68MHz除外，该频段上的试验值为3V。 注3：仅适用于连接有电缆地端口，根据制造商地功能技术规范，那些电缆的总长度可超过3m。 注4: 仅适用于连接有电缆地端口，根据制造商地功能技术规范，那些电缆的总长度可超过30m。 注5：如果已在低于80MHz的频率进行辐射试验（见表1中的注4），则试验范围仅延伸到这个频率。 注6：由于CDN对EUT有影响而不能完成正常功能的地方，不要求做这个试验。 |  |  |  |  |  |

- 直流电源输入、输出端口抗扰度试验

| 序号 | 环境现象 | 试验指标 | 基础标准 | 注释 | 性能判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 射频共模 | 0.15～80 MHz 10V 80% AM(1kHz) | GB/T17626.6 | 见注1、注2、注3和注5。规定的试验值是未调制的载波的有效值 | A |
| 3.2 | 快速瞬变 | ±2kV 5/50 Tr/Th ns 5 重复频率kHz | GB/T17626.4 | 见注3 | B |
| 3.3 | 浪涌（冲击） 线—地 线—线 | 1.2/50(8/20) Tr/Th ns ±0.5 kV(开路压) ±0.5 kV(开路压) | GB/T17626.5 | 见注3 | B |
| 注1：试验值也可以按注入150Ω负载的等效电流来确定。 注2：ITU广播段47MHz～68MHz除外，该频段上的试验值为3V。 注3:不适用于打算与蓄电池或者充电时必须从设备移开或断开的充电电池相连接的输人端口。对打算与交－直流电源适配器一起使用的带有直流输人端口的设备，应对制造商规定的交直流电源适配器的交流电源输人端口进行试验，而在没有做这样规定的地方，使用一个典型的交一直流电源适配器。本试验不适用于打算与长度小于10m 的电缆固定连接的直流电源输人端口。 注4 ：如果已在低于80 MHz 的频率进行辐射试验（见表1 中的注4 ) ，则试验范围仅延伸到这个频率。 |  |  |  |  |  |

- 交流电源输入、输出端口抗扰度试验

| 序号 | 环境现象 | 试验指标 | 基础标准 | 注释 | 性能判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 射频共模 | 0.15～80 MHz 10V 80% AM(1kHz) | GB/T17626.6 | 见注1、注2和注5。规定的试验值是未调制的载波的有效值 | A |
| 4.2 | 快速瞬变 | ±2kV 5/50 Tr/Th ns 5 重复频率kHz | GB/T17626.4 |  | B |
| 4.3 | 浪涌（冲击） 线—地 线—线 | 1.2/50(8/20) Tr/Th ns ±2 kV(开路压) ±1 kV(开路压) | GB/T17626.5 | 见第5章第3段 | B |
| 4.4 | 电压暂降 | 减少，30％ 0.5周期 | GB/T17626.11 | 电压在过零处变动。见注3 | B 对0.5个周期 |
|  |  | 减少，60％ 5或50周期 |  |  | C 对5个和50个周期，见注4 |
| 4.5 | 电压中断 | 减少，＞95％ 250周期 | GB/T17626.11 | 见注3 | C 见注4 |
| 注1：试验值也可以按注入150Ω负载的等效电流来确定。 注2：ITU广播段47MHz～68MHz除外，该频段上的试验值为3V。 注3 ：仅适用于输人端口，允许亮度短时变化。 注4 ：对于电子功率变换器，允许保护装置动作。 注5 ：如果已在低于80 MHz 的频率进行辐射试验（见表1 中的注4 ) ，则试验范围仅延伸到这个频率。 |  |  |  |  |  |

- 功能接地端口抗扰度试验

| 序号 | 环境现象 | 试验指标 | 基础标准 | 注释 | 性能判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 射频共模 | 0.15～80 MHz 10V 80% AM(1kHz) | GB/T17626.6 | 见注1、注2、注3。规定的试验值是未调制的载波的有效值 | A |
| 5.2 | 快速瞬变 | ±1kV 5/50 Tr/Th ns 5 重复频率kHz | GB/T17626.4 | 见注3 使用容性耦合夹 | B |
| 注1：试验值也可以按注入150Ω负载的等效电流来确定。 注2：ITU广播段47MHz～68MHz除外，该频段上的试验值为3V。 注3 ：如果已在低于80 MHz 的频率进行辐射试验（见表1 中的注4 ) ，则试验范围仅延伸到这个频率。注4 ：仅适用于连接有电缆的端口，根据制造商的功能技术规范，那些电缆的总长度可超过3m 。 |  |  |  |  |  |