ICS

GB

× ××

中华人民共和国国家标准

GB/T 5243—20××

代替GB/T 5243—1985

硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

# Marking,packing,transport and storage

# of Cemented Carbide Products

（送审稿）

20××—××—××发布                      20××—××—××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  发布

中国国家标准化管理委员会

前      言

本标准是对GB/T 5243—1985《硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存》的修订。

本标准与GB/T 5243—1985相比，主要变化如下：

——对标志的分类作出了详细规定；

——对标签、合格证、质量证明书的要求作出了详细规定；

——明确了包装、运输、贮存的方式。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由自贡硬质合金有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人：周明智、杨建国。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5243—1985。

硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

1  范围

本标准规定了硬质合金制品的标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于烧结态硬质合金制品。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 195  包装、运输及环境条件

3  标志

3.1  标志的分类

标志包括标牌、标签、合格证、质量证明书。

标牌贴、挂在包装箱外表面上，内标签贴在包装盒外表面上，外标签贴在包装箱外表面上，标牌、标签属于产品外标志。

合格证、质量证明书放在包装箱内，属于产品内标志。

3.2  标志的要求

3.2.1  每盒制品应有标签，每箱制品应有合格证，顾客需要时，可提供质量证明书。

3.2.2  制品印记硬质合金牌号时，应符合以下要求：

a)对能摆放平稳的制品，其最大平面的面积不小于80mm2时，每个制品应清楚地印记硬质合金牌号；

b)对圆柱形制品，其圆柱部分的表面面积不小于80mm2时，每个制品应清楚地印记硬质合金牌号；

c)对顾客有特殊要求的制品，按顾客特殊要求印记。

3.2.3  制品包装箱上应贴、挂好标牌，注明防潮、防震、易碎等标志。标牌的格式、颜色、大小、形状应符合GB/T 195的规定。

3.2.4  内、外标签的格式、颜色、大小、形状由各制造厂商确定。内、外标签上应注明：

a)制造厂商的商标；

b)制造厂商的名称及地址；

c)制品名称；

d)制品牌号；

e)制品批号；

f)制品型号；

g)净重（或数量）；

h)包装日期。

3.2.5  合格证的格式、颜色、大小、形状由各制造厂商确定。合格证上应注明：

a)制造厂商的商标；

b)制造厂商的名称；

c)产品标准；

d)质量监督部门印记；

e)检验日期。

3.2.6  质量证明书的格式、颜色、大小、形状由各制造厂商确定。质量证明书上应注明：

a)制造厂商的商标；

b)制造厂商的名称；

c)制品名称；

d)制品牌号；

e)制品批号；

f)制品型号；

g)产品标准；

h)质量监督部门印记；

i)检验日期。

4  包装

4.1  制品包装盒可采用塑料盒或纸盒，制品包装箱可采用木箱或纸箱。

4.2  根据制品类别，可采用以下不同包装方式：

a)内包装用塑料盒，外包装用木箱；

b)内包装用塑料盒，外包装用纸箱；

c)内包装用纸盒，外包装用木箱；

d)内包装用纸盒，外包装用纸箱；

e)只用塑料盒或纸盒包装；

f)只用木箱或纸箱包装。

4.3  以塑料盒或纸盒包装的制品，应根据制品类别，确定是否采用包装填充材料（例如纸屑、泡沫塑料等）；以木箱或纸箱包装的制品，应采用包装填充材料（例如纸屑、泡沫塑料等）。

4.4  每个独立包装单位的制品，应为同牌号、同型号的制品。

5  运输

5.1  制品可采用火车、汽车、轮船、飞机等交通工具运输。

5.2  装运制品的火车车厢、汽车车厢、轮船船舱和集装箱应清洁、干燥、无污染物。

5.3  严禁制品同化学活性物质及潮湿性材料装在同一个车厢、船舱、集装箱内运输。

5.4  制品应采用棚车或封闭船舱运输。敞车运输时，应用毡布盖好，以防雨、雪浸入。

5.5  制品在车站、码头中转时，应堆放在库房内。需短暂露天堆放时，应用防雨、雪的毡布盖好，下面用木方垫好，垫高不小于100mm。

5.6  制品在运输过程中，应防止剧烈震动。装卸制品时，应轻拿轻放，以防制品损坏。

6  贮存

6.1  制品应贮存在库房内。库房应清洁、干燥、无腐蚀性气氛；库房应能防止雨、雪浸入；库房内不允许同时贮存化学活性物质及潮湿性材料。

6.2  制品需短期内露天堆放时，应有防止雨、雪浸入的措施。

编制说明

1 任务来源

中国有色金属行业标准计量质量研究所将GB/T 5243—1985《硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存》列入国家标准修订计划，由自贡硬质合金有限责任公司负责修订。

2 现状及修订原因

GB/T 5243—1985《硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存》实施至今已十多年，标准中的多数条款目前是仍然适用的，但随着生产实践的进步，已产生了新的方法，GB/T 5243—1985部分内容也不适应实际需要：

⑴合格证目前已广泛得到采用；

⑵标志的分类不清晰；

⑶标签、合格证、质量证明书的格式、颜色、大小、形状、内容，没有适用性的规定；

⑷包装、运输、贮存的方式规定不够明确。

3 编制依据

⑴基本沿用GB/T 5243—1985；

⑵依据GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第一部分地：标准的结构和编写规则》。

4 标准内容变化简介

在标志一章中，对标志的分类作出了详细规定，对标签、合格证、质量证明书的要求作出了详细规定，并明确了包装、运输、贮存的方式。另外，取消了“大的切削刀片应印上GB2075—80《切削加工用硬质合金分类分组代号》规定用的用途分组代号”一项内容。

在包装一章中，对包装方式作出了详细规定。另外，取消了“每盒制品重量约2kg（每盒切削刀片约1kg），每箱制品重量不大于20kg”和“外包装箱必须结实牢固，箱内放好装箱单”两项内容。

另外，本次修订以GB/T 1.1—2000为依据，对标准重新进行了编排，对标准的结构作了较大调整。

自贡硬质合金有限责任公司技术部

2005年5月1日

地址：四川省自贡市人民路111号    邮编：643011

联系电话：0813-5516566    联系人：周明智

传真：0813-5516533    电子信箱：standard1_td@zgcc.com