ICS 25-010

J00

中华人民共和国机械行业标准

JB

JB/T ××××—××××

代替JB/T5058-91

机械工业产品质量特性重要度
分级导则

Foreword of mechanical industry product quality characteristic essentiality classification

(报批稿)

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国

中国发展与改革委员会 发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 术语和定义	1

3 总则	1

4 分级原则及重要度等级	1

5 重要度级内容	1

6 重要度分级级别符号与标注方法	2

附录A（规范性附录）重要度分级级别符号与标注方法	3

附录B（规范性附录）重要度分级表格形式及内容	4

表A1	3

表B1	4

- 前    言

本标准修订JB/T5058-1991，本标准与JB/T5058-1991相比主要变化如下：

—— 按照GB/T1.1格式要求进行修改。

本标准的附录A、附录B为规范性附录。

本标准主要起草单位：中机生产力促进中心

本标准主要起草人：杨东拜、丁红宇。

机械工业产品质量特性重要度
分级导则

  - 范围

本标准规定了机械工业产品质量特性重要度分级（以下简称重要度分级）的原则、内容和要求及标注方法。

本标准适用于机械工业产品的重要度分级。

  - 术语和定义

产品质量特性

产品质量特性由产品的规格、性能和结构所决定，并影响产品的适用性，是设计传递给工艺、制造和检验等的技术要求和信息。它包含有尺寸、公差与配合、功能、寿命、互换性、环境污染、人身安全及执行政府有关法规和标准情况等。

产品质量特性重要度

影响产品适用性的重要程度。

  - 总则

    - 根据GB 7635规则的小类产品制订重要度分级通则。若小类产品相互差异较大，也可按相近的产品系列统一制订重要度分级通则。重大产品也可单独进行分级。

    - 新产品设计阶段，设计部门应对产品进行重要度分级，通过新产品试制，在设计改进时进一步修正和完善。

    - 重要度分级，可按规定的级别符号直接标注在产品图样及设计文件上，也可单独编制整机及其组成部门重要度分级文件。

  - 分级原则及重要度等级

    - 重要度分级以按对产品适用性要求的影响及经济损失程度为依据。

    - 重要度等级分为关键特性、重要特性和一般特性。

      - 关键特性

如发生故障，会发生人身安全事故、丧失产品主要功能、严重影响产品使用性能和降低产品寿命、对环境产生违反法规的污染，以及必然会引起使用单位申诉的特性。

      - 重要特性

如发生故障，会影响产品使用性能和寿命，使用单位可能提出申诉的特性。

      - 一般特性

如发生故障，对产品的使用性能及寿命影响不大及不致引起使用单位申诉的特性。

  - 重要度级内容

重要度分级内容一般包括：

a．安全、环保要求；

b．性能、结构的使用要求；

c．可靠性、使用寿命及互换性要求；

d．材料性能及处理规定；

e．焊接及铸、锻规定；

f．尺寸、公差与配合、形状和位置公差及表面粗糙度等要求；

g．外形、外观要求；

h．清洁度要求；

i．涂敷、包装、防护及储运等要求。

  - 重要度分级级别符号与标注方法

    - 标注在产品图样和设计文件上的重要度分级级别符号及方法见附录A（补充件）。

    - 单独制订重要度分级文件时，其表格形式及内容见附录B（补充件）。

- （规范性附录）

- 重要度分级级别符号与标注方法

  - 级别符号

重要度分级级别符号见表A1。

表A1

| 特性级别 | 分级符号1） |
| --- | --- |
| 关键特性 重要特性 一般特性2） | [A] [B] [C] |

注：1）必要时可自行规定符号。

2）一般特性可以不标注。

  - 标注方法

一般应标注在特性右侧，示例如下。

0.8

例1  φ150m6（+0.015+0.040）[B][A]

例2    [A]

例3  屈服强度σs≥200N/mm2  [B]

例4  接触面积不小于80%  [A]

例5  φ600+0.04[A]

例6  φ100±0.03  [A]

- （规范性附录）

- 重要度分级表格形式及内容

  - 重要度分级表

重要度分级表的表格形式及内容见表B1。

表B1

| 序 号 | 代 号 | 名 称 | 特性内容 | 级 别 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [A] | [B] | [C] |  |

  - 分级级别

分级级别可用“√”分别标注在相应级别栏目内。